ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

| ОБЕКТ: | ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД. |
| --- | --- |
| МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: | ул."Панайот Хитов" №1а, гр. Козлодуй общ. Козлодуй, обл. Враца. ид. сграда: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4 |
| ЧАСТ: | АРХИТЕКТУРА |
| ФАЗА: | ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД |
|  | /подпис, печат ако е приложимо/ |

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ЧАСТИ:

IN COORDINATION WITH:

Архитектура и ПБ/Architecture, FS: арх. Ангел ЕНКИН

Конструктивна/Structural: инж. Коста ДЕДОВ

Електрическа/Electrical: инж. Тодор ПЕТРАКИЕВ

ОВК и ЕЕ/HVAC, ЕЕ инж. Стоян ПОПОВ

ВиК/WS инж. Стоян СТОЯНОВ

| ПРОЕКТАНТ: |  |
| --- | --- |
| DESIGNER: |  |
| арх. Ангел ЕНКИН |  |
| /подпис и печат/ | СОФИЯ, Декември 2024 г. |

СЪДЪРЖАНИЕ

| I. | ТЕКСТОВА ЧАСТ |  | страница |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Челен лист |  | 1 |
| 2. | Съдържание |  | 2 |
| 3. | Обяснителна записка |  | 3 |
| 4. | Количествена сметка |  | 6 |
| 5. | Детайли |  | 7 |

| II. | ГРАФИЧНА ЧАСТ | мащаб | лист |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ситуация | М1:500 | 1 |
| 2. | Разпределение сутеренен етаж, кота -2,60 | М1:50 | 2 |
| 3. | Разпределение първи етаж, кота ±0,00 | М1:50 | 4 |
| 4. | Разпределение втори етаж, кота +2,85 | М1:50 | 5 |
| 5. | План покрив | М1:50 | 6 |
| 6. | Разрези | М1:50 | 7 |
| 7. | Фасади | М1:100 | 8 |

| III. | Приложения |  | страница |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удостоверение за ППП на проектанта |  | - |
| 3. | Документ за собственост |  | - |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

| ОБЕКТ: | ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД. |
| --- | --- |
| МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: | ул."Панайот Хитов" №1а, гр. Козлодуй общ. Козлодуй, обл. Враца. ид. сграда: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4 |
| ЧАСТ: | АРХИТЕКТУРА |
| ФАЗА: | ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД |

Настоящият проект е изготвен по искане и задание на възложителя "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД.

# ИЗХОДНИ ДОКУМЕНТИ:

- Акт за собственост

- Технически паспорт на строеж

- Доклад от обследване за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.

- Сертификат №0514ЕКР00091/25.09.2024 г. за енергийните характеристики на сграда в експлоатация

- Заснемане на съществуващото положение.

- Техническа спецификация на Възложителя.

# ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА:

Сграда се намира в ПИ: 37798.501.41, с идентификатори на сградите 37798.501.41.3 и 37798.501.41.3 и административен адрес: ул. „Панайот Хитов“ №1А, град „Козлодуй“. Имота е ъглов. Съществуващият терен е с естествен наклон на север. В имота са разположени 5 сгради със самостоятелни кадастрални идентификатори. Сграда 1 – за охрана. Сгради 2 и 4 – за административна дейност, които са свързани помежду си с топла връзка – сграда 3. Сграда 5 – гараж.  Сгради 1, 2, 3 и 4 по същество представляват различни корпуси на една сграда – разположена свобдоностояща в имота. Сграда 5 също е свободностояща в имота.

Настоящия проект за текущ ремонт обхваща източната част от първи етаж, целия втори етаж и помещенията в бивша топла връзка.

Основният вход за персонала и посетителите е от югозапад и е на втори етаж, (който етаж е изцяло надземен). Второстепенени входове и стопански вход има на североизточната фасада на първи етаж.

Първоначално сградата е била само на един етаж, през 2003 г. е одобрен проект за разширение и надстрояване, който е реализиран в следващите години.

През 2017 г. е одобрен проект за основен ремонт и вътрешно преустройство, който също е реализиран в следващите години.

Вертикалната комуникация се осъществява от 1 стълбище затворено в стълбищна клетка. С изход на нивото на терена на първи етаж. Парапета му е метален ажурен. Няма изградена асансьорна уредба.

# ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ:

Основният вход на сградата се намира от югозападната страна на сградата, от към улицата. Предвид наклонения естествен терен, понастоящем пространството около сградата е моделирано. Сградата е приблизително на 60 см от нивото на площадното пространство изградено пред централния вход, която денивелация се преодолява посредством 4 стъпала или рампи от двете страни на стълбището.

В помещенията на първи етаж се влиза през самостоятелни входове, които са достъпни от стопанския вход на имота по ул. „Панайот Хитов“.

Двора е достъпен за автомобили и за пешеходци, включително по смисъла на Наредба №4 от 1 Юли 2009 г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. В самата сграда е осигурена достъпна среда на всеки етаж поотделно, с изключение на помещението за почивка, разположено в бившата „топла връзка“.

Вертикалната планировка около сградата е хоризонтален плочник изпълнен монолитно с бетонова замазка пред първи етаж и щампован бетон пред главния вход на втори етаж. Озеленените площи са предимно заети с тревна, храстова и ниска дървесна растителност.

На първи етаж са разположени две функционални зони – административна част и ремонтно хале, всяка със самостоятелни входове на нивото на терена, като имат и директна връзка помежду им. Административната част се състои от 3 офиса разположени на коридорен принцип, като от единия се преминава към вътрешно помещение, от което има достъп до помещението за сървър на сградата. От коридора има достъп до санитарен възел и до помещение за ГРТ. Ремонтното хале се състои от: монтажна работилница с директна връзка към шлосерска работилница, от нея се влиза в стая за инструктаж, електротехническа работилница, инструментална зала и абонатна станция. От монтажната работилница се влиза в умивалня, която е преддверие към тоалетна и две съблекални. Към едната има душ с преддверие, а към другата тоалетна с душ с преддверие.

На втори етаж разпределението е следното:

През виндфанг се влиза във фоайе. От него има достъп към три офиса за секретар, от всеки от тях се влиза в офис – работно помещение, към единия офис има битово помещение с тоалетна и баня. Също така от фоайето се влиза в заседателна зала, помещение за охрана със склад, както и към два коридора. На единия коридор е подход към заседателна зала и 5 работни помещения, като едното е преходно. На другия коридор са разположени санитарни възли за мъже и жени, всеки състоящ се от умивалня и две клозетни клетки, както и към кухненски бокс с помещение с аусгус. В края коридора завършва в стълбищната клетка. От нея на полуниво е достъпа до помещение за почивка със санитарен възел, които по същество представляват бивша топла връзка към съседния корпус на сградата.

# ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ:

Външните стени са два типа:

Стените на първоначалната сграда са от стоманобетонови панели, като с проекта от 2003 г. им е поставена топлозолационна система от EPS с финиш от минерална тънкослойна мазилка.

Стените които са реализирани с проекта от 2003 г. са от газобетонови блокове, с дебелина 30 см и завършени отвън с минерална тънкослойна мазилка. Състоянието на мазилката по фасадите е добро, с не нарушена цялост, но като цяло е силно замърсена.

От двете страни на главния вход е монтирана окачена фасада от алуминиеви композитни панели (АКП, т.н. Еталбонд).

Цокълът на сградата е няколко вида: на първи етаж – видим бетон, като на помещенията на ремонтното хале е изпълнен с тънкослойна мазилка за цокъл.

Покривът на сградата по вид е плосък тип „топъл“. Носещата му конструкция на покрива стоманобетонна, комбинация от монолитен стоманобетон с бетон за наклон и стоманобетонни покривни панели, поставени под наклон. В архивните чертежи е посочена термоизолация от XPS 8 см, над плочата на покрива.

По покрива се констатираха множество издатини, които приличат на изведено от употреба горно осветление, от времето на построяването на сградата.

Покривното покритие е от битумна рулонна хидроизолация.

Отводняването на покривите е  вътрешно с воронки. И водосточни тръби преминаващи през сградата.

Вътрешните преградни стени са изцяло от газобетонни блокове с дебелини 10 или 25 см. Почти по всички стени на офис помещения са със облицовка от гипсокартон шпакловка и интериорна боя. Останалите са на гипсова шпакловка и интериорна боя.

Стените в работилницата са на варова мазилка и интериорна боя. Стените на санитарния възел от към помещението работилница са с обшивка от гипсокартон, която не е шпаклована, а само боядисана с интериорна боя.

В санитарните помещения и кухненския бокс, до височина 200 см, облицовките по стените са фаянсови (керамични, гранитогресни и др. п.). До тавана стените са завършени с интериорна боя.

В останалите помещения таваните са окачени, като в почти всички стаи тавана е комбинация от гипсокартон (шпаклован и боядисан) и окачен растерен таван (т.н. Армстронг). Като са реализирани софити на различни нива и с различни форми.

Таваните в санитарните помещения са окачени ламелни алуминиеви (т.н. хънтър дъглас).

На втори етаж подовете са с ламиниран паркет за офис помещенията и керамични плочи за фоайе, коридори санитарни и др. помещения.

Фасадната дограмата е сменена с проекта за сградата от 2003 г. и до момента е от алуминиев профил без прекъснат термомост, с еднокамерен стъклопакет. Външните подпрозоречни поли са от алуминиев профил. Вътре прозорците са без поли, като мазилката и шпакловката са „обърнати“ до щока на дограмата.

На доста от прозорците са поставени вътрешни ламелни алуминиеви щори. А в помещенията които са със структурна окачена фасада – вертикални текстилни щори.

По фасадните прозорци няма охранителни решетки ролетки и др. подобни.

Входната врата е от алуминиев профил (без прекъснат термомост), остъклена, двойна, плъзгаща, автоматична.

Интериорната дограма е поставена с проекта за преустройство от 2003 г. и е три типа.

На всички помещения на първи етаж, както и на санитарните помещения на втори етаж е от алуминиев профил (без прекъснат термомост) с плътни табли от XPS панели, монтирана на щок.

Всички офис помещения както и вратите на коридорите са от MDF профил с дървесен декор, монтирани на каса със первази от двете страни. Някой от вратите са остъклени с орнаментно стъкло.

Вратите на стълбищната клетка са от алуминиев профил (без прекъснат термомост) и остъклени с единично стъкло.

# ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ПРОЕКТА

Настоящия проект за ремонт на съществуващата сграда е изготвен по искане на Възложителя „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“ ЕАД, в съответствие на Техническата спецификация и заложените задължителни мерки в Техническия паспорт и Енергийното обследване за сградата. Обхвата на разработката обхваща югоизточната част от първото ниво на сграда с идентификатор 7798.501.41.4, цялото второ ниво- кота+ 4.50 на същата сграда и сграда с идентификатор 7798.501.41.3(бивша топла връзка), подробно отразени в графичната част на проекта.

За сградата е разработена функционална схема на разпределение на двете нива. Като основна концепция е възприето запазване в максимална степен на съществуващото разпределение, като се преосмисля функционалното предназначение на част от помещенията и се обособяват нови такива.

Разпределение кота ±0,00

Запазва се съществуващия вход и входно фоайе, запазва се съществуващата връзка с горното ниво посредством стълбищната клетка, както и самостоятелния вход от терена. Обособяват се три офис помещения с по две работни места, като към едното е обособен склад и сървърно помещение. Общо на етажа ще се помещават 6 работни места

Разпределение кота +4,50

Запазва се съществуващия вход и входно фоайе, като от лявата му страна се обособява работна зона включваща два по- големи офиса с по 10 работни места във всеки и три по малки за с по 4 работни места във всеки. Също така в тази зона се обособява и помещение със специален режим на достъп за регистратура класифицирана информация. От дясно на входното фоайе са обособени офис за изпълнителния директор с офис за секретар към него, конферентна зала и работно помещение с 6 работни места. В Дъното на входното фоайе се намира санитарна зона с тоалетни за мъже и жени, тоалетна предназначена за хора със специални потребности, склад и аусгус. От тази зона се осъществява връзка към стълбищна клетка за долния етаж и към стая за почивка оборудвана с кухненски блок и тоалетна. Общо на етажа ще се помещават 40 работни места.

Предвижда се цялостен ремонт на помещенията попадащи в обхвата на разработката, подмяна на вентилационна, отоплителна и климатизиращи инсталации, слаботокова и силова електрически инсталации, водопроводна и канализационна инсталации, подробно разработени в съответните проектни части.

Предвидените СМР по част Архитектура включват:

Подове:

Предвижда се демонтаж на всички подови настилки до достигане на здрава основа. С оглед на неяснота за полаганите пластове през годините на експлоатация на сградата се приема, че ще се демонтира всичко до достигане на носеща стоманобетонова конструкция, след което ще се направи изравнителна армирана замазка, като основа за полагане на новите финишни подови настилки в различните помещения. При започване на ремонтните дейности и отстраняване на съществуващите настилки ще се конкретизират дебелините на изравнителната замазка в различните помещения за осигуряване на единно ниво на финишните настилки сградата. Помещенията попадащи в обхвата на разработката са разграничени в три типа- Работни помещения; Помещения за общо ползване- фоайета, коридори, стълбищни клетки; мокри помещения; сервизни помещения- ел табла, сървър, складове. В различните типове помещения ще по полагат различни видове финишни покрития.

Във всички помещения за общо ползване ще се изпълни настилка от гранитогрени плочи, с различен размер и вид в съответствие на вида помещение. Пред входа на сградата ще се положи настилка от термолющен гранит с висок коефициент на противоплъзгане.

Във всички работни помещения- офиси, приемна, заседателна зала, ще се положи висок клас на износоустойчивост винилова ламелна настилка.

Във всички мокри помещения- тоалетни и аусгус, ще се положи гранитогресни площи, с различна по вид декорация съобразена със стените в същите помещения.

Всички подови настилки са подробно отбелязани в графичната част на проекта- план настилки.

Стени:

Предвижда се премахване на всички предстенни обшивки в помещенията, демонтаж на съществуващите инсталации положени в стените, монтаж на нови такива и изпълнение на нови предстенни обшивки от два пласта гипскартони, който в последствие ще бъде шпаклован и боядисан с интериорна боя. В мокрите помещения ще се демонтират съществуващите фаянсови облицовки, ще се изпълни нова предстенна обшивка от два пласта влагоустойчив гипсокартон и ще се положат нови фаянсови плочи във височина до окачен таван.

Тавани :

Предвижда се да се демонтират всички окачени тавани в помещенията и да се премахне съществуващата топлоизолация над окачен таван. Във всички помещения ще се изпълни нов окачен таван от метални профили, окачвачи и плоскости от гипсокартон, на различни нива и вид в съответствие на предназначението на помещението. Растера, нивата и вида на тавана са подробно разработени в графичната част на проект- план софит .

Покрив:

Предвижда се демонтаж на битумното покривното покритие, демонтаж на всички пластове под него до достигане на здрава основа. След направа на демонтажните работи е необходимо да се направи оценка на възможността за премахване на съществуващите издатини, по покрива които приличат на изведено от употреба горно осветление, от времето на построяването на сградата, чрез даване на решение и детайл за евентуалното замонолитване на отворите в равнината на покривната конструкция. Това би създало предпоставка за постигане на покривна плоскост, която ще гарантира по-добра направа на наклони и по-добро оттичане на атмосферните води от покрива. След постигане на равна повърхност ще се положи топлоизолация от 12 см XPS, която ще се защити с армирана замазка. Основния наклон на покривната конструкция е в посока югозапад- североизток към съществуващите точки на отводняване, което ще наложи изпълнение на бетон за наклон само в определение участъци за насочване на атмосферните води към дъждоприемниците. Върху защитния бетон ще се изпълни два пласта битумна хидроизолация, втория с посипка, като по периферията ще се изпълни бетонов холкер и изолацията ще се обърне по покривните бордове. Ще бъдат подменени всички ламаринени шапки по периферията на покрива. В проекта по част ВиК се предвижда подмяна на покривните воронки в нови отопляеми.

Фасади:

В проекта се предвижда запазване на съществуващата фасадна изолация, подмяна на фасадната дограма,  с нова с PVC профил с коефициент на топлопреминаване U≤1,40W/m2, остъкляване с троен стъклопакет като едното остъкляване ще бъде от К-стъкло, едно нискоемисийно стъкло и едно бяло стъкло. Входните остъклени врати ще се подменят с врати с алуминиева рамка със стъклопакет с U≤1,70W/m2.

Съществуващата окачена фасада от юг и частично от изток и запад ще се демонтира и подмени с нова от алуминиева рамка с прекъснат термо мост с троен стъклопакет като едното остъкляване ще бъде от К-стъкло, едно нискоемисийно стъкло и едно бяло стъкло с коефициент на топлопреминаване U≤1,70W/m2 и подходяща в зависимост от помещението отваряемост, отразена в графичната част на проекта.

По цялата фасада на сградата се предвижда направа на нова фасадна структурна мазилка в различни цветове, и мозаечна мазилка за цокъл, показани в графичната част на проекта.

На югозападната фасада при входа на сградата се предвижда подмяна монтираната окачена фасада от алуминиеви композитни панели с нови с растер съответстващ на растера на стъклената фасада. Стъклената козирка над входа на сградата ще бъде ревизирана, като крепежни елементи, почистена и след разкриване на частта от фасадата зад която се намира отводняването на козирката, ще бъде даден детайл за надеждно отводняване и ревизия за почистване и следена на състоянието на отводнителния улук и водосточна тръба.

Върху покривния борда на югозападната фасада над главния вход на сградата ще се монтира фирмен надпис и лого на Възложителя. Фирменият надпис, предвиден за монтаж над главния вход на сградата, представлява съвкупност от ажурни букви, с височина около 60 см. Точните им размери, шрифт и цвят, както и оформлението им, следва да се съгласуват с Възложителя и Проектантите по части „Архитектурна“, „Електро“ и „Конструктивна“.

От конструктивна гледна точка, конструкцията, към която следва да се прикрепи надписа, представлява лека стоманена тръбна конструкция, изпълнена от кутиеобразни горещо поцинковани елементи. Колонките и подкосите завършват с планка, в която има оставени 4 отвора за монтаж на 4 анкера. Рамките са разположени през стъпка от 3,75м, като надлъжно на тях се монтират две греди, на които следва да се монтира фирмения надпис. В надлъжно направление, към първата и съответно последната рамка, следва да се монтират напречни подкоси, гарантиращи неизменяемостта на цялата конструкция и в надлъжна посока.

# ЕТАПНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Съгласно изискване на Възложителя проектът е изготвен по начин позволяващ строително монтажните работи да бъдат изпълнявани при непрекъснат работен режим. Предвидени са етапи и последователност на изпълнение на строително монтажните работите гарантиращи осигуряването на работни места за служителите на Възложителя. Организирани са следните четири етапа:

ЕТАП 1

В този етап след да се подмени стъклената окачена фасада, както и окачената фасада около главния вход на фасада югозапад.  Направа на дейностите по покрива сградата и козирката пред входа. По време на реализиране на ремонтните дейности на етапа няма да се използват помещенията разположени между ос 3 и 5 и ос 6 и 7 на югозападната фасада. Основния вход ще бъде блокиран, като за достъп ще се използва входа на североизточната фасада на кота 0,00.

ЕТАП 2

Етапа обхваща целия първи етаж разположен на кота 0,00, стълбищната клетка и помещенията за почивка и санитарен възел разположени в бившата топла връзка.

ЕТАП 3

Етапа обхваща помещенията разположение на втори етаж кота +4,50 северозападно от главното фоайе на сградата.

ЕТАП 4

Етапа обхваща помещенията при централния вход на кота 4.50- главно фоайе санитарните възли и помещенията в югоизточната част на сградата. В последния етап ще бъдат включени и всички дейности по направа на фасадите на сградата.

# ДОСТЪПНОСТ НА СРЕДАТА

Всички пешеходни подходи са с наклон до 5% /съгласно чл. 6, от НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 26.01.2021 Г. Помещенията и пространствата за общо ползване в сградата отговарят на изискванията на РАЗДЕЛ II от НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 26.01.2021 г. Входните врати на сградата са двукрили с ширина 200 см и височина 210 см. Обособени са достъпни тоалетни.

# ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Техническите и градоустройствени показатели за имота не се променят, не се предвижда промяна застроената и разгънатата застроена площ.  Проектната разработка обхваща югоизточната част от първото ниво на сграда с идентификатор 7798.501.41.4, цялото второ ниво- кота+ 4.50 на същата сграда и сграда с идентификатор 7798.501.41.3(бивша топла връзка), с ЗП на кота 0,00 – 160 кв.м и ЗП на кота +4,50 – 675 кв.м. и общо РЗП 835 кв.м.

|  | показател | Обхват на | разработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застроена площ кота 0,00 |  | 160 кв.м. |
| 2. | Застроена площ кота +4,50 |  | 675 кв.м. |
| 3. | Разгъната застроена площ |  | 835 кв.м. |

12.2024	Изготвил: 	 . . . . . . . . . . . . . . . .

СОФИЯ	/ арх. Ангел Енкин /